Vypracoval: Doc. RNDr. Martin Chudý, CSc.

Dozimetrické veličiny a jednotky

Podľa oblastí, ktoré tieto veličiny popisujú ich delíme do 5 skupín (výpočet veličín nie je úplný):

- Veličiny charakterizujúce zdroje  ionizujúceho žiarenia

•  Aktivita – počet rádioaktívnych premien v rádioaktívnom materiále za jednotku času,  jednotka:  Bq - počet

rozpadov za sekundu, tj. s-1.

Mimosústavová jednotka: 1 Ci=3,7.1010 Bq, čo odpovedá počtu rozpadov v 1 g 226Ra ( Ci je zakázaná

jednotka).

## •  Celkový tok častíc alebo emisia zdroja ϕp=dNdt   je počet emitovaných častíc dN za časový interval dt,

jednotka s-1 . Je obecnejšia veličina, použiteľná aj pre iné ako rádionuklidové zdroje žiarenia.

- Veličiny charakterizujúce pole ionizujúceho žiarenia

•  Hustota prechádzajúcich častíc alebo fluencia častíc  Φ=dNda je  celkový počet častíc, ktoré vstúpili do gule

o infinitezimálnom  objeme dN delený hlavným rezom tejto gule da.

3. Veličiny charakterizujúce interakciu ionizujúceho žiarenia s látkou

- Interakčné súčinitele nepriamo ionizujúceho žiarenia

• Lineárny súčiniteľ zoslabenia (zväzku)    μ=1NdNdl, kde N je počet nepriamo ionizujúcich častíc dopadajúcich kolmo na vrstvu látky o hrúbke dl, dN je počet interakcií v tejto vrstve.

Fyzikálne je μ: relatívna zmena počtu častíc odstránených na  jednotkovej dĺžke.

• Lineárny súčiniteľ prenosu energie charakterizuje prenos energie fotónov na elektróny v látke.

μk=1EdEkdl, kde dEk je súčet kinetických energií všetkých nabitých častíc, uvoľnených vo vrstve látky o hrúbke dl, E je súčet energií fotónov dopadajúcich na vrstvu látky

Fyzikálne je μk : podiel energie energie fotónov odovzdanej sekundárnym nabitám časticiam   na jednotkovej dráhe.

- Interakčné súčinitele priamo ionizujúceho žiarenia

Veľký rozdiel medzi intrakciou nenabitých (nepriamo ionizujúcich ) a   nabitých častíc.

Nenabité častice – diskrétny charakter intrakcie

►podstatná strata energie v jedinej zrážke

nabité častice – straty energií v interakcii sú malé a zrážky veľmi časté

►“spojitá strata energie“.

• Celková lineárna brzdná schopnosť S=dEdl je strata energie nabitej častice na jednotku dĺžky   jej dráhy,    [S]  Jm-1

Celková lineárna brzdná schopnosť S má dve zložky(zrážkovú a žiarivú)

S=(dEdl)c+(dEdl)r=Sc+Sr

Sc  lineárna zrážková brzdná schopnosť

Sr lineárna žiarivá brzdná schopnosť, straty spôsobené brzdným žiarením.  Pre mäkké tkanivo sú malé pre nízke energie. Rastú so  vzrastom energie a protónového čísla prostredia.

Pre elektróny a mäkké tkanivo Sc = Sr pre 85 MeV,

pre olovo Sc = Sr pre 8,4 MeV.

• Lineárny prenos energie  (obmedzená lineárna zrážková brzdná schopnosť)

Nabité častice odovzdávajú  svoju energiu v diskrétnych aktoch – dochádza k ionizácii a excitácii molekúl ožiarenej látky. Poloha  týchto molekúl je určená dráhou primárnej častice. Biologické účinky (uhynutie buniek i genetické mutácie) závisia na hustote ionizácie, tj. na priestorovom rozložení  dielčích prenosov energie jednotlivými ionizujúcimi časticami na ožiarenú látku. Na charakterizovanie rôznych druhov žiarenia, z hľadiska hustoty ionizačných a excitačných  strát sa zavádza pojem lineárneho prenosu energie (je definovaný pre nabité častice) ≡ obmedzená lineárna zrážková brzdná schopnosť

LΔ=(dEdl)Δ

Je to podiel energie dE  (stredná strata energie spôsobená zrážkami) na dráhe dl, pri ktorých dochádza k prenosu energie  menšej ako daná obmedzujúca hodnota ∆.

Oproti celkovej brzdnej schopnosti sú tu dve obmedzenia:

- započítava len straty v zrážkach (nie aj žiarivé),

- započítava len tie straty, ktoré sú menšie ako ∆ v jednej zrážke. To ohraničuje energiu sekundárnych elektrónov, ktoré vznikajú ionizáciou molekúl (napr. L100 znamená, že sa započítavajú len energetické straty z tých zrážok, kde energia odovzdaná elektrónom nepresahuje 100 eV. Ak je  ∆ pod hranicou energie, keď elektrón môže sám ionizovať ( δ - elektróny) energia častice sa odovzdá v blízkosti jej stopy. Veľká hodnota L∆ potom znamená vysokú hustotu ionizovaných molekúl. Biologický účinok rôznych druhov žiarenia  závisí práve od tejto hustoty a teda od hodnoty L∆ .

Je jasné, že:

- L∞=L=Sc  tj. celková lineárna zrážková brzdná schopnosť,

- L∆ je definované pre nabité častice. Používa sa aj pre charakterizovanie biologických účinkov nepriamo ionizujúceho žiarenia, pričom sa myslí L∆ sekundárnych častíc, ktoré vznikajú pri interakcii tohto žiarenia s látkovým prostredím.

4.  Veličiny charakterizujúce pôsobenie žiarenia na látku

• Dávka D=dEdm   je stredná energia odovzdaná v elemente  o hmotnosti dm.

Jednotka Jkg-1= Gray (Gy).  Stará (zakázaná) jednotka  rad= 10-2 Gy

Dávka charakterizuje absorpciu energie v látke(elemente), nehovorí o interakcii  primárneho žiarenia v elemente.

Veličina, ktorá charaktrizuje nepriamo ionizujúce žiarenie z hľadiska energetických strát primárnych častíc je

• Kerma K=dEkdm   ( Kinetic Energy Released in Material)   Kinetická energia uvoľnená v materiále.

dEk je súčet počiatočných energií častíc uvoľnených nepriamo ionizujúcim žiarením v objemovom elemente o hmotnosti dm. Jednotka: Jkg-1

Kerma  je definovaná len pre nepriamo ionizujúce žiarenie.

Rozdiel medzi K a D: dE je energia odovzdaná v objemovom elemente, dEkje energia, ktorá sa v objemovom elemente neabsorbuje. Dávka v objemovom elemente závisí na materiále, ktorý ho obklopuje. Kerma v objemovom elemente nezávisí na okolitom materiále

Za určitých okolností sa dá uviesť do vzťahu kerma a dávka.

Ďalšia veličina (už len historicky dôležitá) je definovaná len pre fotónové žiarenie vo vzduchu. Je to

•Expozícia X=dQdm, kde dQ je absolútna hodnota celkového náboja  jedného znamienka vytvoreného vo vzduchu pri úplnom zabrzdení všetkých elektrónov uvoľnených fotónmi v objemovom elemente o hmotnosti dm. Jednotka: Coulomb na kg,   Ckg-1.  Zakázaná jednotka:   1R (röntgen) =2,58.10-4 Ckg-1.

Existuje vzťah medzi energiou sekundárnych elektrónov (vystupujúcich v definícii kermy) a a množstvom náboja, ktorý vznikne jej úplnou absorpciou.Tento vzťah sprostredkuje stredná ener- gia potrebná na vytvorenie jedného páru elektrón-ión vo vzduchu  W.

Platí    dQ=dEkWe. Vidieť, že expozícia je vlastne inak vyjadrená kinetická energia uvoľnených častíc v objemovom elemente vzduchu. V tomto zmysle možno povedať, že je to ionizačný ekvivalent kermy pre fotónové žiarenie vo vzduchu. Podobne ako kerma, nezávisí na okolitom materiále.

5.   Veličiny používané v ochrane pred žiarením

Z hľadiska biologických účinkov žiadna z doteraz spomínaných veličín nyvystihuje účinky ionizujúceho žiarenia na organizmy.  K tomuto účelu sa používa

- Dávkový ekvivalent

definovaný v súlade s doporučením ICRU z roku 1980 vzťahom   H = D.Q.N ,  jednotka Sievert, Sv.

D je dávka v príslušnom mieste

Q akostný faktor

N súčin všetkých ďalších modifikujúcich faktorov. Pre vonkajšie ožiarenie človeka sa v súčasnosti

doporučuje N=1, pre vnútorné môže byť N≠1.

Z definície dávkového ekvivalentu vidieť, že H je dávka vážená z hľadiska biologického účinku.

Akostný faktor započítava vplyv mikroskopického rozdelenia dávky na možné biologické účinky, Q závisí na hodnote lineárneho prenosu energie  L.

Vysoké L  znamená, že žiarenia odovzdáva energiu lokálne v malom objeme a  účinok na tkanivo je vyšší ako pre žiarenie s malým L .

Obecne je Q spojitá funkcia  L, rôzna pre rôzne tkanivá a ich rôzne poškodenia. Pre praktické použitie to môže znamenať komplikáciu, až znemožnenie výpočtu Q. Používa sa preto priebeh Q(L) doporučený ICRP 1970.

Odtiaľ vychádza tabuľka

L, keVμm-1     3,5          7         23       53           >175        .

# Q                       1            2         5        10             20

V praxi je takýto postup: ak nie je známe L žiarenia, použijú sa konvenčné hodnoty Q:

Druh žiarenia                    Q         .

elektróny, fotóny γ a X                1

tepelné neutróny                         2,3

neutróny a protóny s neznámou

energiou       10

častice α a iné ťažké častice

s neznámou energiou  20

__________________________________

Takto zavedené hodnoty Q pre celé telo, zjednodušia výpočet H ( za cenu väčšej nepresnosti).Využíva sa princíp nadhodnotenia H (konzervatívny princíp).

Pre potreby radiačnej ochrany sa zavádza pojem

- Efektívne dávka

Ak by sme počítali dávkový ekvivalent pri celotelovom ožiarení, postupovali by sme tak, že dávkové ekvivalenty v rôznych tkanivách a orgánoch HTi, by sme sčítavali s váhovými faktormi jednotlivých tkanív a orgánov. Postavenie jednotlivých tkanív a orgánov v organizme je rôzne a váhové faktory WTi vyjadrujú mieru závažnosti ožiarenia orgánu.

Efektívny dávkový ekvivalent, takto vyjadrený pomocou dávkových ekvivalentov HTi jednotlivých orgánov je

HE=ΣWTi.HTi

i

Váhové faktory vychádzajú z relatívneho rizika stochastických účinkov

napr. WTi pre: gonády          0,20                             ΣWTi = 1

kostnú dreň   0,12

štítnu žlazu   0,05

kožu              0,01

Takto určený efektívny dávkový ekvivalent sa nazýva efektívna dávka.

V tejto veličine sa udáva aj limit pre ožiarenie, ktorý je základom v ochrane pracovníkov (20 mSv ročne) a obyvateľstva.

Pre účely ochrany skupiny ľudí sa zavádza efektívna dávka pre vymedzenú skupinu (alebo celú populáciu) t.j. súčet efektívnych dávok HE jej jednotlivcov a nazýva sa

- kolektívna efektívna dávka (kolektívny dávkový ekvivalent)       S=ΣHEi

Takto definovaná efektívna dávka sa nedá priamo merať, pre účely kontroly ožiarenia vonkajším ožiarením sa zavádza

- Hĺbkový (prenikavý) dávkový ekvivalent Hp(10) ≡dávkový ekvivalent v mäkkom tkanive v hĺbke 10 mm.

Meria sa detektorom na povrchu tela prekrytým 10mm tkaňovo-ekvivalentného materiálu. Hodnotí ožiarenie hlbšie uložených orgánov v trupe a hlave. V prvom priblížení HE= Hp(10 . Ročný limit Hp(10) je preto rovnaký ako pre HE

- Povrchový dávkový ekvivalent Hs(0,07) ≡dávkový ekvivalent na povrchu tela v hĺbke 0,07 mm.

Meria sa detektorom na povrchu tela s prekrytím 0,07 mm tkaňovo-ekvivalentného materiálu.

Hp(10)  a  Hs(0,07) hodnotia vonkajšie ožiarenie.

Pre hodnotenie vnútorného ožiarenia (z príjmu nuklidov) sa zavádza

- 50-ročný úväzok dávkového ekvivalentu H50    ≡dávkový ekvivalent spojený s príjmom rádionuklidu,

akumulovaný počas jeho zadržiavania v organizme, až do 50 rokov od príjmu .